www.horizontrading.cz

Rev.1.0	CZ

1

Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny ………………………………………………………………………………………………………	4

- Co je HA500H ………………………………………………………………………………. …………………………. 6

| 2. Přehled produktu .............................................. .................................................. ................................................... |  | 7 |
| --- | --- | --- |
| 2-1. Čelní pohled ……………………………………………………………………………………………………………... |  | 7 |
| 2-2. Zpětný pohled ………………………………………………………………………………………………………………. |  | 8 |
| 2-3. Pohled na dálkové ovládání a funkce jednotlivých kláves ………………. ………………. …………… .... |  | 9 |
| 2-4. Obsah balení HA500H ………………………………. …………………………… ................ |  | 9 |
| 2-5. Pinovaný výstup pro vyvážený konektor pro sluchátka ... ................................................ |  | 10 |
| 2-6. Trigger Out ................................................ .................................................. ........................................... |  | 10 |
| 3. Zapněte a spusťte ……………………………………………………………. ..... |  | 10 |
| 3-1. Zapnutí ................................... | ………………………………………. ………. ……………. ……… .................. | 10 |
| 3-1-1. Levá část domovské obrazovky ............................................. ............................................... |  | 11 |
| 3-1-2. Střední část domovské obrazovky ............................................. ........................................ |  | 11 |
| 3-1-3. Pravá část domovské obrazovky ............................................. ............................................. |  | 11 |
| 3-1-4. Sekce těla domovské obrazovky ............................................. ............................................. |  | 11 |
| 3-1-5. Maximální hlasitost sluchátek ........................................... .................................................. .... |  | 11 |
| 3-2. Jak vybrat vstupní zdroj | .................................................. .................................................. .......... | 11 |
| 3-3. Jak vybrat výstup ........................................... .................................................. ......................... |  | 11 |
| 3-3-1 Line Out/sluchátkový klíč ... .................................................. ........... |  | 11 |
| 3-3-2 Klíč BAL/UN-B (vyvážený/nevyvážený klíč) ................................. .................................. |  | 12 |
| 3-4. Volba impedance sluchátek ............................................... .................................................. |  | 12 |
| 3-5. Výběr jmenovitého výstupu analogového (linkového) výstupu ... ................................................... |  | 12 |
| 3-6. Tube ON/OFF .............................................. .................................................. .......................................... |  | 12 |
| 3-7. ZALOŽIT ................................................. .................................................. .................................................. .... |  | 12 |
| 3-7-1 Levá část obrazovky NASTAVENÍ ........................................... .................................................. .... |  | 12 |
| 3-7-1-1 Analogový hlasitost ....................................... .................................................. ........... |  | 13 |
| 3-7-1-2 Line Out ......................................... .................................................. .............................. |  | 13 |
| 3-7-1-3 Digitální filtr DAC ........................................... .................................................. ............. |  | 13 |
| Barva zkumavky 3-7-1-4 ........................................... .................................................. ......................... |  | 13 |
| 3-7-1-5 Maximální hlasitost sluchátek ... ............................................... |  | 13 |
| 3-7-1-6 Jas obrazovky LCD a VYPNUTO ................... ................................................... |  | 13 |
| 3-7-1-7 Zobrazení úrovně vstupního signálu ... .............................................. |  | 13 |
| 3-7-1-8 Bluetooth připojení ........................................... .................................................. ......... |  | 13 |
| 1) Název BT ........................... .................................................. ...................... |  | 13 |
| 2) Párování BT ........................................... .................................................. .................... |  | 13 |
| 3) BT přednastavený ekvalizér | .................................................. .................................................. .......... | 13 |
| 4) BT Custom EQ ............................................. .................................................. ............ |  | 14 |
|  | 2 |  |

Firmware 3-7-1-9	14

3-7-1-10 Obnovení továrního nastavení	14

4. Specifikace	15

5. MQA (Master Quality Authenticated)	16

6. Odstraňování problémů	16

3

Důležité bezpečnostní pokyny

V zájmu vlastní bezpečnosti si před pokusem o připojení této jednotky k hlavnímu napájení pečlivě přečtěte následující důležité bezpečnostní pokyny. Umožní vám získat z jednotky nejlepší výkon.

1. Přečtěte si pokyny.

2. Dodržujte pokyny.

3. Řiďte se všemi varováními.

4. Dodržujte všechny pokyny.

5. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody.

6. Čistěte pouze suchým hadříkem.

7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.

8. Neodstraňujte kryt tohoto výrobku.

9. Tento výrobek používejte pouze uvnitř. Nevystavujte výrobek vodě, dešti ani vysoké vlhkosti.

10. Chraňte tento produkt před přímým slunečním zářením, otevřeným ohněm nebo teplem.

11. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná elektrická zařízení (včetně zesilovačů), která produkují velké množství tepla.

12. Neumísťujte na výrobek žádné jiné elektrické zařízení.

13. Neumísťujte na výrobek žádné zdroje nebezpečí (např. Předměty obsahující kapalinu, hořící svíčky)

14. Tento výrobek obsahuje baterie. Přečtěte si prosím bezpečnostní a likvidační pokyny pro baterie v této uživatelské příručce.

15. Odpojte tento produkt během bouřky nebo pokud jej delší dobu nepoužíváte.

16. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je vyžadován v případě poškození výrobku, jako je napájecí kabel, poškozená zástrčka, rozlitá kapalina, předměty spadlé na jednotku, vystavení dešti nebo vlhkosti, nefunguje správně nebo upadl.

17. Přístroj musí být připojen k HLAVNÍ zásuvce s ochranným uzemněním

18. Jako odpojovací zařízení se používá vícepólový HLAVNÍ SPÍNAČ, musí být popsáno umístění na zařízení a funkce spínače a spínač musí zůstat snadno ovladatelný

VAROVÁNÍ

- Používání sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch. Tento výrobek může produkovat zvuky v rozmezí decibelů, které mohou u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, a to i při expozici kratší než minuta. Vyšší rozsahy decibelů jsou nabízeny pro ty, u kterých může dojít k určité ztrátě sluchu. V průběhu času se vaše „úroveň pohodlí“ sluchu přizpůsobuje vyšším hlasitostem zvuku, takže po delším poslechu může být „normální“ zvuk ve skutečnosti hlasitý a škodlivý pro váš sluch. Abyste tomu zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň.

- Reproduktory: Před jakýmkoli připojením k reproduktorům se ujistěte, že je vypnuto veškeré napájení a používejte pouze vhodná propojení.

4

- Používejte pouze příslušenství/příslušenství určené a dodané výrobcem.

- RF expozice

Aby byla splněna shoda s požadavky FCC na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, musí být mezi anténou tohoto zařízení a všemi osobami udržována vzdálenost minimálně 20 cm. Toto zařízení nesmí být umístěno nebo provozováno společně s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

Toto zařízení vyhovuje FCC

Tento symbol má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v krytu výrobku, které může mít dostatečnou velikost, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby.

Tento symbol má uživatele upozornit na přítomnost důležitých pokynů k provozu a údržbě (servisu) v literatuře doprovázející spotřebič

Předpisy FCC

UPOZORNĚNÍ: VÝROBCE NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ RÁDIOVÉ NEBO TV INTERFERENCE ZPŮSOBENÉ Neautorizovanými úpravami tohoto ZAŘÍZENÍ. TAKOVÉ ÚPRAVY MOHOU ZRUŠIT UŽIVATELSKÝ ORGÁN K PROVOZU ZAŘÍZENÍ.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není nainstalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření.

- Změňte orientaci nebo přemístění přijímací antény.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.

- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. a

- Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

5

1. Co je HA500H

HA500H je prémiový hybridní sluchátkový zesilovač, DAC, předzesilovač a asynchronní USB DAC pro audiofily. Je vybaven dvěma (2) elektronkami ECC82 a polovodičovým zesilovačem OP, který bude fungovat jako předzesilovač pro sekci sluchátek a bude fungovat jako výstupní stupeň pro sekci před výstupem, zatímco polovodičové tranzistory jsou integrovány při napájení zesilovací stupeň pro sekci sluchátek. Můžete si tedy vybrat jeden z Tube a OP Amp podle charakteru hudby, svých pocitů a nálady.

Všechna hudba má svůj vlastní charakter. Některou hudbu je třeba reprodukovat jasně a dynamicky, jiná bude lepší, když ji budete hrát vřele a plynule. HA500H bude tím nejlepším zařízením, které vám umožní vybrat si jiný zvukový podpis při reprodukci hudby podle vašich pocitů a charakteru hudby. HA500H nabízí volič impedance (High/Low), pomocí kterého si můžete vybrat jeden z High nebo Low impedance, který lépe vyhovuje vašim sluchátkům.

Vybaven dvěma (2) Sabre³² ES9018K2M DAC (jeden DAC na kanál), dalším vícejádrovým mikrokontrolérem pro vysoce výkonný USB audio DAC, zcela izolovaným designem obvodu pro analogovou a digitální sekci s přizpůsobeným SMPS a toroidním transformátorem a vysoce kvalitním hliníkovým pouzdrem vyrobeným přesně HA500H bude na CNC stroji s nádherným broušením skla a bude referenčním hybridním sluchátkovým zesilovačem, DAC, předzesilovačem a asynchronním USB DAC pro audiofily

6

2. Přehled produktu

2-1. Čelní pohled

- Knoflík SCROLL / OK

⑨ Tlačítko ZAP / VYP trubice

⑩ Tlačítko LINE Out / Out pro sluchátka

⑪ Impedance sluchátek vysoká / nízká

⑫ Vyvážené / nevyvážené tlačítko

⑬ Tlačítko nastavení

- IR přijímač na dálkové ovládání

② LCD obrazovka

③ Knoflík hlasitosti / ztlumení

④ 6,35 mm nevyvážený výstup pro sluchátka

⑤ Vyvážený výstup pro sluchátka XLR

⑥ LED napájení

⑦ Tlačítko napájení

7

2-2. Zpětný pohled

- Vyvážený analogový vstup (XLR)

② Nevyvážený analogový vstup (RCA)

③ Vyvážený analogový výstup (XLR)

④ Nevyvážený analogový výstup (RCA)

⑤ Vstup Toslink

⑥ Bluetooth anténa

- Koaxiální vstup

- Digitální vstup AES/EBU

⑨ USB audio vstup

⑩ Já²S Vstup HDMI

⑪ Vstup/výstup spouště 12V

⑫ Vypínač

⑬ AC vstup

8

2-3. Pohled na dálkové ovládání a funkce jednotlivých kláves

1. NAPÁJENÍ: ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

2. MUTE: Ztlumení zvukového výstupu

3. ŠIPKA: Přesuňte kurzor nahoru

4. ŠIPKA: Přesuňte kurzor doleva

5. ŠIPKA: Přesuňte kurzor doprava

6. OK: Pro potvrzení

7. ŠIPKA: Přesuňte kurzor dolů

8. NASTAVENÍ: Otevřete nabídku nastavení

9. VOLUME: Zvýšení hlasitosti

10. VSTUP: Otevřete seznam vstupních zdrojů

11. HLASITOST: Snižte hlasitost

※ OZNÁMENÍ

Aby dálkové ovládání fungovalo správně, je nutné baterii pravidelně vyměňovat

2-4. Obsah balení HA500H

| ① Jednotka HA500H |  | ④ Bluetooth anténa |
| --- | --- | --- |
| ② Dálkové ovládání |  | ⑤ Manuál |
| ③ Napájecí kabel |  |  |

9

2-5. Vyvážený konektor pro připojení sluchátek

4pinový XLR konektor vyváženého konektoru pro sluchátka má přiřazení pinů jako níže

2-6. Spusťte

Pokud je jako předzesilovač použit HA500H, jeho Trigger Out lze připojit ke spouštěcímu vstupu výkonového zesilovače 3,5mm mono-mono kabelem. Když je HA500H zapnutý, jeho spouštěcí výstup bude dodávat signál +12V do připojeného výkonového zesilovače pro automatické zapnutí

3. Zapněte a spusťte

3-1. Zapnutí

Připojte střídavé napájení ke vstupu střídavého proudu na HA500H a zapněte vypínačem vzadu. Kontrolka LED napájení bude mít zelenou barvu. Zapněte jej stisknutím vypínače na přední straně (lze jej zapnout také pomocí dálkového ovladače). Poté bude kontrolka LED napájení modrá a zobrazí se LCDDomovská obrazovka jako níže

[Levá sekce]	[Střední část] [Pravá sekce]

[Sekce těla]

10

3-1-1 Levá část domovské obrazovky

V levé části se zobrazí „vybraný vstupní zdroj“, jako je analogový vyvážený, analogový nevyvážený, Toslink, koaxiální, AES/EBU, USB audio, I²S HDMI, Bluetooth

3-1-2 Střední část domovské obrazovky

Prostřední část zobrazí „druh vstupního signálu“, „stav elektronky“ a „zvolenou impedanci sluchátek“

3-1-3 Pravá část domovské obrazovky

Pravá část bude označovat „druh vybraného výstupu“, jako je analogový nevyvážený, analogový vyvážený, vyvážený pro sluchátka a nevyvážený pro sluchátka.

3-1-4 Část těla hlavní obrazovky

Sekce Body zobrazí „Úroveň vstupního signálu“. V NASTAVENÍ si můžete vybrat jeden ze tří (3) typů.

3-2. Jak vybrat vstupní zdroj

Chcete -li otevřít režim výběru „Vstupního zdroje“, stačí otáčet knoflíkem SCROLL/OK. Otáčením knoflíku SCROLL/OK ve výběrovém režimu se bude pohybovat kurzor. Stisknutím knoflíku SCROLL/OK jeden vyberete.

3-3. Jak vybrat výstup

3-3-1 Tlačítko Line Out/sluchátka

Analogový výstup vyberete stisknutím tlačítka „LINE OUT/HEADPHONE“.

11

3-3-2 Tlačítko BAL / UN-B (vyvážený / nevyvážený klíč)

Chcete-li vybrat možnost Vyvážený výstup / Nevyvážený výstup, stiskněte klávesu „BAL / UB-B“

3-4. Výběr impedance sluchátek

Pro optimální kvalitu zvuku můžete vybrat nastavení Impedance sluchátek mezi Vysoká a Nízká, aby odpovídala citlivosti a impedanci použitých sluchátek. Stisknutím tlačítka 'HIGH/LOW' vyberte nízkou impedanci nebo vysokou impedanci výstupu pro sluchátka

3-5. Výběr jmenovitého výstupu analogového (linkového) výstupu

Chcete -li vybrat „Jmenovitý výkon“ (vysoký / nízký), stiskněte tlačítko „VYSOKÝ / NÍZKÝ“

3-6. Tube ON/OFF

Chcete -li trubici aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte klávesu „TUBE ON/OFF“

3-7. ZALOŽIT

Chcete -li provést nastavení, stiskněte tlačítko SETUP na přední straně nebo na dálkovém ovladači pro přechod do režimu SETUP na obrazovce, jako níže

[Levá sekce]	[Střední část]	[Pravá sekce]

※ Stisknutím knoflíku SCROLL/OK aktivujete další sekci

3-7-1 Levá část obrazovky NASTAVENÍ

Položku můžete vyhledat otáčením ovladače SCROLL/OK. K dispozici je devět (9) položek, jako je analogový hlasitost, linkový výstup, digitální filtr DAC, barva tubusu, maximální hlasitost sluchátek, LCD, měřič VU, připojení Bluetooth, firmware

12

3-7-1-1 Analogový hlasitost

Pro analogový vstup můžete ovládat a nastavit správnou úroveň hlasitosti

3-7-1-2 Line Out

Hlasitost Line Out můžete nastavit na 'Variabilní' nebo 'Fixní'

3-7-1-3 Digitální filtr DAC

Pro PCM nebo DSD můžete vybrat charakteristiku filtrování, například „Rychlé vypínání“, „Pomalé odvíjení“ nebo „Minimální fáze“

Barva zkumavky 3-7-1-4

Pro Tube light můžete nastavit různé barvy

3-7-1-5 Maximální hlasitost sluchátek

Chcete -li zabránit tomu, aby náhlý hlasitý zvuk poškodil váš sluch, můžete nastavit maximální úroveň hlasitosti

3-7-1-6 Jas obrazovky LCD a VYPNUTO

Můžete nastavit jas LCD nebo nastavit čas automatického vypnutí obrazovky

3-7-1-7 Zobrazení úrovně vstupního signálu

Můžete vybrat jeden ze tří (3) druhů zobrazení vstupní úrovně

3-7-1-8 Připojení Bluetooth

1) Název BT

Výchozí název BT je 'HA500H'. Můžete vybrat jiný název z HA500H1 ~ 9

2) Párování BT

Po výběru názvu BT musíte spustit 'BT Pairing' volbou 'RUN' v 'BT Pairing'

3) BT přednastavený ekvalizér

Můžete si vybrat jeden ze 17 druhů přednastavených ekvalizérů, jako je Normální, Klasický, Klub, Koncertní sál, Tanec, Živý, Večírek, Pop, Reggae, Rock, Soft, Soft Rock, Techno, Bass, Bass Treble, Treble, Vocal

13

4) BT Custom EQ

HA500H nabízí také funkci „Custom EQ“. DB můžete upravit samostatně pro 10 druhů frekvencí, jak je uvedeno níže;

Firmware 3-7-1-9

V případě potřeby můžete provést „aktualizaci firmwaru“ a zobrazit aktuální verzi firmwaru

- UPOZORNĚNÍ 1: Kontaktujte výrobce nebo místního distributora a vyžádejte si „Jak provést aktualizaci firmwaru HA500H“

- UPOZORNĚNÍ 2: Pokud spustíte postup „Aktualizace firmwaru“ bez znalosti aktualizace, zařízení nemusí fungovat správně.

3-7-1-10 Obnovení továrního nastavení

Pokud se chcete vrátit k výchozímu nastavení, přejděte na NASTAVENÍ> Firmware a spusťte 'Factory Reset'

14

4. Specifikace

| Jméno modelu | HA500H |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobrazit | 5,0 "TFT LCD (800 x 480 pixelů) |  |  |  |
| Rozhraní | Key & Jog (Volume/Scroll), IR dálkové ovládání |  |  |  |
| Vstup |  |  |  |  |
| Analogový | Nevyvážený (RC | Vstupní impedance: 47K ohm, výchozí 2Vrms (regulovatelné 1 ~ |  |  |
|  | A) | 4Vrms) |  |  |
|  | Vyvážený (XLR) | Vstupní impedance: 47K ohm, výchozí 4Vrms (regulovatelné 2 ~ |  |  |
|  |  | 8Vrms) |  |  |
| Digitální | COAXIAL x 1 | Vzorkovací frekvence: až 192 kHz |  |  |
|  | Toslink x 1 | Vzorkovací frekvence: až 192 kHz |  |  |
|  | AES/EBU x 1 | Vzorkovací frekvence: až 192 kHz |  |  |
| I²S | HDMI x 1 | Nativní DSD256, DoP (Max DSD128), PCM až 384 kHz, MQA |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Profil: AVRCP/A2DP, Formát: SBC, aptX, aptX HD, AAC, MP3 |  |  |
| Vstup |  |  |  |  |
| USB DAC | Typ USB B x 1 | USB Audio Class 2.0, podpora až PCM 32Bit/384Khz, nativní |  |  |
| Zvuk |  | DSD256, MQA384KHz |  |  |
| Výkon DAC; Šavle³² ES9018K2M Duální DAC (jeden na každý kanál) |  |  |  |  |
| Sabre³² | Vyvážený linkový výstup (XLR x |  | Dynamický rozsah: 130 dB (max. 4Vrms/8Vrms, Stereo) |  |
| ES9018K2M | 2) |  | THD+N: 0,0004% |  |
| Duální DAC |  |  |  |  |
|  | Nevyvážený linkový výstup (RCA |  | Dynamický rozsah: 130 dB (max. 2Vrms/4Vrms, Stereo) |  |
|  | x 2)) |  | THD+N: 0,0004% |  |

Specifikace analogového výstupu (※ Nevztahuje se na Tube)

|  |  |  | Vyvážený linkový výstup (XLR) |  | Nevyvážený linkový výstup (RCA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ohodnocený výstup |  |  | Vysoká - 8Vrms / Nízká - 4Vrms |  | Vysoká - 4Vrms / | Nízké - 2Vrms |
| Úroveň (vysoká/nízká) |  |  |  |  |  |  |
| Frekvenční odezva |  |  | 10Hz ~ 80KHz: +/- 0,1 dB |  | 10Hz ~ 80KHz: +/- 0,1 dB |  |
|  |  |  | 20Hz ~ 20KHz: +/- 0,01 dB |  | 20Hz ~ 20KHz: +/- 0,01 dB |  |
| THD+N @ 1KHz (20Hz ~ |  |  | <-105 dB (<0,00056%) |  | <-105 dB (<0,00056%) |  |
| 20KHz) |  |  |  |  |  |  |
| Oddělení kanálů |  |  | -110 dB |  | -110 dB |  |
| Poměr signálu k šumu |  |  | <-113 dB |  | <-112 dB |  |
| Specifikace výstupu pro sluchátka (※ Nevztahuje se na Tube) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vyvážený výstup |  | Nevyvážený výstup |  |
| Volitelná impedance |  | Vysoký |  | Nízký | Vysoký | Nízký |
| Ohodnocený výstup | 600 ohmů | 485 mW na CH |  | 120mW za | 125 mW za | 31 mW na CH |
| Napájení |  |  |  | CH | CH |  |
|  | 16 ohmů | není k dispozici |  | není k dispozici | 1100 mW za | 450 mW za |
|  |  |  |  |  | CH | CH |
|  |  |  |  | 15 |  |  |

| Frekvenční odezva | 10Hz ~ 80KHz | 10Hz ~ 80KHz | 10Hz ~ 80KHz | 10Hz ~ 80KHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ± 0,5 dB | ± 0,15 dB | ± 0,5 dB | ± 0,5 dB |
| THD+N@1KHz (20Hz ~ | 0,001% (-100 dB) | 0,0012% (- | 0,009% (- | 0,0041%(- |
| 20KHz) |  | 99 dB) | 81 dB) | 88 dB) |
| Poměr signálu k šumu | <-111 dB | <-113 dB | <-106 dB | <-110 dB |

※Specifikaci lze změnit bez upozornění

5. MQA (Master Quality Authenticated)

MQA je oceněná britská technologie, která přináší zvuk původního hlavního záznamu. Hlavní soubor MQA je plně autentizovaný a je dostatečně malý na streamování nebo stahování. Návštěvamqa.co.uk Pro více informací.

HA500H obsahuje technologii MQA, která vám umožňuje přehrávání zvukových souborů a streamů MQA a přináší zvuk původního hlavního záznamu.

Kontrolka LED vedle loga MQA na obrazovce HA500H svítí zeleně nebo modře, což znamená, že jednotka dekóduje a přehrává stream nebo soubor MQA, a označuje provenienci, která zajišťuje, že zvuk je identický se zvukem zdrojového materiálu. Svítí modře, což znamená, že hraje soubor MQA Studio, který byl buď ve studiu schválen umělcem/producentem, nebo byl ověřen vlastníkem autorských práv.

Logo MQA je ochranná známka společnosti MQA Limited.

- Odstraňování problémů

- Neexistuje žádná síla.

1-1) Zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel.

1-2) Zkontrolujte, zda je HA500H zapnutý na zadním panelu.

1-3) Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky ve zdi.

- HA500H nereaguje na dálkové ovládání.

2-1) Vyměňte dálkové baterie

2-2) Zkontrolujte rušení z jiných IR zdrojů

2-3) Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a HA500H

- Během přehrávání hudebních souborů není z reproduktoru slyšet žádný zvuk

3-1) Zkontrolujte, zda je funkce MUTE v poloze ON

16

3-2) Zkontrolujte všechny kabely připojené k jednotlivým zařízením.

3-3) Zkontrolujte úroveň hlasitosti

3-4) Zkontrolujte, zda je správně zvolen vstupní zdroj

4) Z reproduktoru se ozývá hukot.

Ujistěte se, že jsou všechna kabelová připojení bezpečná.

17