Funkce Multi Room (Group Play)

Díky funkci více místností (skupinové přehrávání) můžete bez problémů bezdrátově přehrávat hudbu ve vysokém rozlišení včetně DSD, MQA a 192Khz / 24Bit HD FLAC, WAV v každé místnosti v domě. Můžete hrát stejný titul v každé místnosti nebo hrát stejný titul na dvou zařízeních jako levý / pravý kanál v dokonalé synchronizaci.

- Pro tuto funkci je zapotřebí několik zařízení CocktailAudio

- Externí vstupy, jako jsou digitální / analogové vstupy a FM rádio / DAB +, nepodporují funkci více místností

- Je podporována více místností: MusikDB, prohlížeč (paměť USB, UPnP, NAS), přehrávač CD, i-rádio, streamovací služba jako Tidal, Qobuz atd.

- Multi Room není podporován: digitální / analogový vstup, vstup Bluetooth, FM rádio / DAB +, Roon, Spotify Connect.

- Formáty souborů a vzorkovací frekvence, s nimiž funguje funkce více místností (skupinové přehrávání)

| Formát souboru |  | Bezdrátový | Kabelová LAN | Poznámky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LAN |  |  |  |
| PCM (WAV, FLAC) | 44,1 kHz (48 kHz) |  |  |  |  |
|  | 88,2 kHz (96 kHz) |  |  |  |  |
|  |  | OK | OK |  |  |
|  | 176,4 kHz (192 kHz) |  |  |  |  |
|  | 352,8 kHz (384 kHz) |  |  |  |  |
|  | 768 kHz | NE | NE | Nepodporováno |  |
| DSD | 64 |  |  |  |  |
|  |  | OK | OK |  |  |
|  | 128 |  |  |  |  |
|  | 256 |  |  |  |  |
|  | 512 | NE | NE | Nepodporováno |  |
| MQA | 44,1 kHz (48 kHz) |  |  |  |  |
|  | 88,2 kHz (96 kHz) |  |  |  |  |
|  |  | OK | OK |  |  |
|  | 176,4 kHz (192 kHz) |  |  |  |  |
|  | 352,8 kHz (384 kHz) |  |  |  |  |

2. Hlavní nabídka Skupinové přehrávání

Chcete -li nastavit více místností, otevřete ji kliknutím na ikonu Skupinové přehrávání na domovské obrazovce

3. Název zařízení a název hostitele

Pojmenujte zařízení jedinečným názvem, abyste mohli snadno identifikovat zařízení v každé zóně. Název zařízení pro Group Play je spojen s názvem hostitele serveru Samba

① Přejděte na Nastavení> Síťová služba> Samba

Server otevřete 'název dialogu' pro název hostitele.

Ive Dejte vařit				žádoucí

Pojmenujte a potvrďte

se symbolem OK

4. Základní nastavení podle zařízení

4-1. Jak určit zařízení jako serverové zařízení

Zařízení můžete označit jako serverové zařízení

① Přejděte na úvodní obrazovku a klikněte na ikonu „Skupinové přehrávání“.

② Umístěte kurzor na „GroupPlay Enabled“ nebo „Group Play Disabled“.

③ Stisknutím tlačítka OK vyberte „GroupPlay“

Povoleno '

④ Jakmile hrajete skladbu

start, zařízení se stane serverovým zařízením

4-2. Automatické připojení

Pomocí tlačítka OK můžete přepínat mezi možnostmi „Automatické připojení“ a „Ruční připojení“

Pokud je klientské zařízení nastaveno na „Automatické připojení“, klientské zařízení se automaticky připojí ke skupinovému přehrávání, když začne hrát serverové zařízení

4-3. Ruční připojení

Pokud nastavíte klientské zařízení tak, aby se připojovalo ručně, můžete zařízení později přidat jako klienta později.

Pomocí tlačítka OK můžete přepínat mezi možnostmi „Automatické připojení“ a „Ruční připojení“

Pokud je klientské zařízení nastaveno na ruční připojení, můžete klientské zařízení přidat ručně do skupinového přehrávání poté, co serverové zařízení začne hrát

Jak ručně přidat klientské zařízení do skupinového přehrávání

① Umístěte kurzor na serverové zařízení

② Stisknutím tlačítka MENU otevřete okno nabídky a klikněte na „Připojit se k tomuto serveru“.

4-4. Obrazovka přehrávání

Pokud přehráváte skladby pomocí skupinového přehrávání, najdete obrazovku přehrávání serveru a klienta, jak je znázorněno níže

Obrazovka serverového zařízení	Obrazovka klientského zařízení

5. Pokročilé nastavení prostřednictvím aplikace MusicX NEO

Doporučuje se použít aplikaci MusicX NEO pro pokročilé nastavení a snadné použití skupinového přehrávání.

5-1. Vyhledejte zařízení dostupná prostřednictvím skupinového hraní

Kliknutím na ikonu „GroupPlay“ na MusicX NEO zobrazíte všechna zařízení dostupná pro skupinové přehrávání (viz níže).

Můžete například vidět tři (3) zařízení „Obývací pokoj“, „Ložnice“ a „Knihovna“, jak je uvedeno níže. Všechna tři (3) zařízení jsou aktuálně ve stavu „Nečinný“.

-. Zařízení obývacího pokoje: Toto zařízení je nastaveno jako povoleno GroupPlay.

-. Zařízení „Ložnice“: Toto je nastaveno jako „GroupPlay povoleno“ a „Automatické připojení“

-. Zařízení knihovny: Toto je nastaveno jako „GroupPlay povoleno“ a „Ruční připojení“

5-2. Začněte přehrávat skladby a nastavte je jako serverové zařízení

Jakmile na zařízení v obývacím pokoji přehrajete hudbu, tři (3) zařízení se zobrazí následovně

-. Zařízení obývacího pokoje: Toto bude serverové zařízení

-. Zařízení v ložnici: Toto bude klientské zařízení a bude automaticky připojeno ke skupině Play, protože toto zařízení je nastaveno jako „Automatické připojení“

-. Zařízení knihovny: Toto zařízení je stále nečinné, protože je nastaveno jako „Ruční připojení“.

Zařízení knihovny můžete použít s					the

metoda	„Ručně	Přistoupení "	do

Přidat přehrávání skupiny

5-3. Jak ručně přidat klientská zařízení do Group Play

① Na obrazovce seznamu zařízení výše klepnutím na oblast označenou čtverečkem na obrazovce otevřete okno nastavení.

② Přetažením „Přidat do obývacího pokoje“ ve vyskakovacím okně přidejte knihovní zařízení jako klienta pro skupinové přehrávání.

5-4. Řídicí jednotky.

Pro serverové zařízení (obývací pokoj)

① Klepnutím na oblast označenou čtverečkem otevřete ovládací okno.

② Hlasitost všech zařízení, včetně klientských, můžete ovládat současně a podle potřeby nastavit kanál serverového zařízení, např. B. Stereo, levý nebo pravý kanál. Můžete také ztlumit a vypnout všechny klienty

Pro klientské zařízení (ložnice)

① Klepnutím na oblast označenou čtverečkem otevřete ovládací okno.

② Můžete ovládat hlasitost klientského zařízení a podle potřeby nastavit kanál klientského zařízení, např. B. Stereo, levý nebo pravý kanál. Můžete také ztlumit a vypnout klientské zařízení

③ Klepněte na symbol reproduktoru označený svislým čtverečkem, zařízení, na které jste klepli, bude okamžitě ztlumeno