Horizon Trading Prague s.r.o.

www.horizontrading.cz

Angličtina

Rev 1.2

1

Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny ………………………………………………………………………………………

- Přehled produktů ………………………………………………………………………………………. ……………… 7 1-1. Čelní pohled …………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-2. Zpětný pohled …………………………………………………………………………………………………….……………. 7

- Připravit ………………………………………………………………………………………………………… ... 8 2-1. Zkontrolujte obsah balení N15D ……………………………………………………………. ……. ……… .. 8

2-2. Software ovladače USB Audio Class 2.0 pro operační systém Windows ........…. ………… .. ……. ……….…. ……. 8

| 2-3. Jak nainstalovat software USB Audio Driver do počítače se systémem Windows ... .......... | 9 |
| --- | --- |

2-4. Speciální software (přehrávač) pro soubor DSD ve vašem počítači se systémem Windows …………….… ..… .. ………. ……. 11

2-5. Volitelné položky, WiFi USB dongle ................................ …………….… .. …………… ….… .. ……………… ... ……. 11

| 2-6. | N15D zakoupen bez úložiště .............................................. .................................................. ... |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-6-1. | Instalace HDD ................................................ .................................................. ....................... | 12 |
|  | 2-6-2. | Formát HDD ................................................ .................................................. ............................... | 12 |
| 2-7. | N15D zakoupeno s nainstalovaným interním úložištěm ........................................... ..................... |  | 12 |
| 2-8. | Dva (2) prostory místního úložiště N15D ........................................... .................................................. ... |  | 12 |
| 2-9. | K používání N15D jsou zapotřebí další zařízení ... .................................................. ... |  | 12 |

- Spojení ……………… ............... ………………………………………………………… .. ………….…. . ……… ... ……. ……. 13 3-1. Připojení k použití N15D jako USB převodníku digitálního signálu na analogový (DAC) ...….….…. …… ..13

3-2. Připojení k použití N15D jako síťového adaptéru pro stávající zesilovač nebo DAC ... .. ... ..... 14

- Zapněte a spusťte ……… ......... ………………………………………………………………. …………………….…. ………. 15 4-1. Při použití N15D jako převodníku digitálního signálu na analogový USB (DAC). …………… ..…. ………… 15

4-2. Při použití N15D jako úložiště hudby/přehrávače, stávajícího síťového adaptéru

Zesilovač nebo DAC	15

- ZALOŽIT ……… ............................................... ....................................... …… .. …………. …… ……… .. …………. …….… 16

| 5-1. Music DB ................................................ .................................................. .................................................. . |  | 16 |
| --- | --- | --- |
| 5-1-1. | Zobrazovací mód ................................................ .................................................. ............................... | 16 |
| 5-1-2. | Pohled na obálku ................................................ .................................................. ..................................... | 17 |

5-1-3. Načíst …… ............................................... .................................................. ............................................. 17

5-1-4. Třídit ………………… ................................................... .................................................. .................................. 17

| 5-1-5. | Vyhledávání ................................................. .................................................. ............................................. | 18 |
| --- | --- | --- |
| 5-1-6. | Vybrat vše ................................................ .................................................. ......................................... | 18 |

5-1-7. Znovu přehrát ……………………… ................................................... .................................................. ............... 18

| 5-2. Zvuk ................................................. .................................................. .................................................. .......... |  | 19 |
| --- | --- | --- |
| 5-2-1. | DSD Native ................................................ .................................................. ..................................... | 19 |
| 5-2-2. | Hlasitost digitálního výstupu ........................................... .................................................. ...................... | 19 |
| 5-2-3. | Digitální výstup ............................................... .................................................. ...................................... | 20 |
| 5-2-4. | Gapless Play ................................................ .................................................. ................................................... | 20 |
|  |  | 2 |

| 5-3. Síť ................................................. .................................................. .................................................. . | 20 |
| --- | --- |
| 5-3-1. Nastavení sítě) .............................................. .................................................. ............................ | 20 |
| 5-3-1-1. Drátové nastavení ................................................ .................................................. ............... | 21 |
| 5-3-1-1-1. DHCP (Auto IP) ............................................. ......................................... | 21 |
| 5-3-1-1-2. Statická IP adresa ................................................ .................................................. . | 22 |
| 5-3-1-2. Bezdrátové nastavení ................................................ .................................................. .......... | 22 |
| 5-3-1-2-1. Otevřít SSID ................................................ .............................................. | 22 |
| 5-3-1-2-2. Skrytý SSID ................................................ .......................................... | 23 |
| 5-3-1-2-3. Funkce roamingu opakovače WiFi ........................................... .. | 23 |
| 5-3-2. Informace o síti ................................................ .................................................. ................................ | 23 |
| 5-3-3. Informace o bezdrátovém připojení ............................................... .................................................. ................................ | 23 |
| 5-3-4. Wake On LAN ............................................... .................................................. ............................. | 24 |
| 5-4. Síťová služba ................................................ .................................................. ................................................... | 24 |
| 5-4-1. Samba Server ................................................ .................................................. ............................... | 25 |
| 5-4-2. Sdílení sítě (klient Samba) ........................................... ................................................ | 26 |
| 5-4-3. Webový server ................................................ .................................................. .................................... | 27 |
| 5-4-3-1. Jak povolit webový server ............................................. ...................................... | 28 |
| 5-4-3-2. Jak spustit WebInterface .............................................. ..................................... | 28 |
| 5-4-4. Server UPnP ................................................ .................................................. .................................. | 29 |
| 5-4-5. FTP server ................................................ .................................................. ...................................... | 30 |
| 5-4-6. Shareplay (Airplay) .............................................. .................................................. ......................... | 30 |

5-6-1. OSD (On Screen Display) ............................... . ……….….…… ………………. 32

| 5-6-2. Automatické přehrávání ................................................ .................................................. ................................................... |  | 32 |
| --- | --- | --- |
| 5-6-3. | Pokračovat ve hře ................................................ .................................................. ................................. | 33 |
| 5-6-4. | Tovární nastavení ........................... .................................................. ................................ | 33 |
| 5-6-5. | Režim spánku pevného disku ........................................... .................................................. ..................................... | 33 |
| 5-6-6. | Formátovat úložiště ................................................ ................................. ............. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …… 34 |  |

5-6-7. Oprava systému souborů ................ ……………………………………………………………… ... ….… .. …… .. 34

| 5-7-2. | Nastavení času (internet) ................... .................................................. .......................... | 36 |
| --- | --- | --- |
| 5-7-3. | Nastavený čas (ručně) ............................................. .................................................. ....................... | 36 |
| 5-8. Firmware ............................................................... ……………………… .. …………………… ..… ..… ..…… 37 |  |  |
| 5-8-1. | Současná verze ................................................ ........... ………………………… ..… .. …… .. …… ..….… 37 |  |
| 5-8-2. | Aktualizovat ručně (aktualizace firmwaru ručně) ........................................... ...................... | 37 |
|  | 3 |  |

5-8-3. Zkontrolovat nyní nový firmware a aktualizaci po síti	38

- Používání N15D s aplikací Music X…… ................................................ ..................... ... .... ... ... ... ... ... ... ... 38

| 6-1. Music DB ................................................ .................................................. .................................................. . |  |  | 38 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6-1-1. Co je to hudební DB N15D ........................................... ................................................ |  | 38 |
|  | 6-1-2. | Jak vytvořit Music DB pro N15D ........................................... .......................................... | 39 |
|  | 6-1-3. | Jak používat aplikaci Music X pro Music DB ........................................... ................................. | 39 |
| 6-2. | Prohlížeč ................................................. .................................................. .................................................. .... |  | 43 |
| 6-3. | Seznamy skladeb ................................................. .................................................. .................................................. ... |  | 46 |
| 6-4. | i-Service ............................................... .................................................. .................................................. .... |  | 47 |
|  | 6-4-1. | Online hudební služby ............................................... .................................................. ............ | 47 |
|  | 6-4-2. Žádoucí internetové rádio ............................................... .................................................. ............ |  | 48 |
|  |  | 6-4-2-1. Jak přidat stanici do složky Oblíbené ........................................... ............... | 48 |
|  |  | 6-4-2-2. Jak nahrávat internetové rádio ........................................... .......................... | 48 |
|  |  | 6-4-3-3. Jak nastavit „Záznam rezervace“ ........................................... ...................... | 49 |
| 6-5. | Vypnout ……………........................................... .................................................. ...................................... 50 |  |  |

- Specifikace ……………………………………………………………………………………………… ... ... .... 51

Důležité bezpečnostní pokyny

V zájmu vlastní bezpečnosti si před pokusem o připojení této jednotky k hlavnímu napájení pečlivě přečtěte následující důležité bezpečnostní pokyny. Umožní vám získat z jednotky nejlepší výkon.

1. Přečtěte si pokyny.

2. Dodržujte pokyny.

3. Řiďte se všemi varováními.

4. Dodržujte všechny pokyny.

5. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody.

6. Čistěte pouze suchým hadříkem.

7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.

8. Neodstraňujte kryt tohoto výrobku.

9. Tento výrobek používejte pouze uvnitř. Nevystavujte výrobek vodě, dešti ani vysoké vlhkosti.

10. Chraňte tento produkt před přímým slunečním zářením, otevřeným ohněm nebo teplem.

11. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná elektrická zařízení (včetně zesilovačů), která produkují velké množství tepla.

12. Neumísťujte na výrobek žádné jiné elektrické zařízení.

13. Neumísťujte na výrobek žádné zdroje nebezpečí (např. Předměty obsahující kapalinu, hořící svíčky)

14. Tento výrobek obsahuje baterie. Přečtěte si prosím bezpečnostní a likvidační pokyny pro baterie v této uživatelské příručce.

4

15. Odpojte tento produkt během bouřky nebo pokud jej delší dobu nepoužíváte.

16. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je vyžadován v případě poškození výrobku, jako je napájecí kabel, poškozená zástrčka, rozlitá kapalina, předměty spadlé na jednotku, vystavení dešti nebo vlhkosti, nefunguje správně nebo upadl.

17. Přístroj musí být připojen k HLAVNÍ zásuvce s ochranným uzemněním

18. Jako odpojovací zařízení se používá spojka spotřebiče, odpojovací zařízení musí zůstat snadno použitelné.

VAROVÁNÍ

- Používání sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch. Tento výrobek může produkovat zvuky v rozmezí decibelů, které mohou u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, a to i při expozici kratší než minuta. Vyšší rozsahy decibelů jsou nabízeny pro ty, u kterých může dojít k určité ztrátě sluchu. V průběhu času se vaše „úroveň pohodlí“ sluchu přizpůsobuje vyšším hlasitostem zvuku, takže po delším poslechu může být „normální“ zvuk ve skutečnosti hlasitý a škodlivý pro váš sluch. Abyste tomu zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň.

- Reproduktory: Před jakýmkoli připojením k reproduktorům se ujistěte, že je vypnuto veškeré napájení a používejte pouze vhodná propojení.

- Používejte pouze příslušenství/příslušenství určené a dodané výrobcem.

Tento symbol má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v krytu výrobku, které může mít dostatečnou velikost, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby.

Tento symbol má uživatele upozornit na přítomnost důležitých pokynů k provozu a údržbě (servisu) v literatuře doprovázející spotřebič

Předpisy FCC

POZNÁMKA: VÝROBCE NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLIV RÁDIOVÉ NEBO TV INTERFERENCE ZPŮSOBENÉ Neautorizovanými úpravami tohoto ZAŘÍZENÍ. TAKOVÉ ÚPRAVY MOHOU ZRUŠIT UŽIVATELSKÝ ORGÁN PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není nainstalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Existuje však

5

žádnou záruku, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření.

- Změňte orientaci nebo přemístění přijímací antény.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.

- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

6

1. Přehled produktu

1-1. Čelní pohled

Out Výstup pro sluchátka

Kn Ovladač hlasitosti/ztlumení

<UPOZORNĚNÍ> Knoflík hlasitosti/ztlumení: Pokud na 5 ~ 6 sekund stisknete tlačítko hlasitosti/ztlumení, můžete obnovit nastavení sítě na kabelovou síť

<UPOZORNĚNÍ> Před vypnutím pomocí vypínače na přední straně MUSÍTE vypnout hlavní vypínač na dálkové aplikaci. V opačném případě může dojít k poškození úložiště nainstalovaného uvnitř N15D.

1-2. Zpětný pohled

| ① | Vstup střídavého proudu | ⑤ | Giga Fast Ethernet LAN |
| --- | --- | --- | --- |
| ② | Analogový výstup | ⑥ | 2,5 "pevný disk nebo úložiště SSD |
| ③ | Hostitelský port USB 3.0 | ⑦ | USB zvukový vstup |
| ④ | Hostitelský port USB 3.0 | ⑧ | Digitální výstup (COAXIAL/OPTICAL) |

7

2. Připravte se

2-1. Zkontrolujte obsah balení N15D

- Jednotka N15D

② Uživatelská příručka

③ Napájecí kabel

④ Šroub pro instalaci úložiště

⑤ Kabelový kabel LAN

2-2. Software ovladače USB Audio Class 2.0 pro operační systém Windows

Měli byste nainstalovat software ovladače USB Audio Class 2.0 pro operační systém Windows, abyste mohli správně používat N15D jako USB DAC s PC s Windows.

- Software ovladače USB Audio Class 2.0 si můžete stáhnout z naší webové stránky, www.cocktailaudio.com nebo z webu našeho místního distributora.

8

2-3. Jak nainstalovat software USB Audio Driver na Windows PC

Rozbalte stažený software ovladače. Dvě složky se zobrazí jako níže.

Vyberte jeden vhodný pro váš operační systém PC a spusťte jeho EXE soubor dvojitým kliknutím pro instalaci.

9

Podle Průvodce instalací můžete instalaci dokončit jako níže

10

2-4. Speciální software (přehrávač) pro soubor DSD ve vašem počítači se systémem Windows

K přehrávání souboru DSD na vašem PC je třeba nainstalovat speciální software (přehrávač) jako Foobar2000 nebo JRiver Media Center. Foobar2000 si můžete stáhnout z www.foobar2000.org a nainstalovat jej do svého počítače. JRiver Media Center si můžete stáhnout z www.jriver.com

2-5. Volitelné položky, WiFi USB dongle

Pokud jste si zakoupili volitelné položky, WiFi USB dongle, vypadá to níže.

[UPOZORNĚNÍ] WiFi dongle ne

schváleno výrobcem N15D

nebude fungovat správně

USB klíč 801.11b/g/n WiFi

2-6. N15 zakoupeno bez úložiště.

V případě potřeby můžete na N15D nainstalovat 2,5 ”pevný disk SATA nebo SSD jako na následujícím obrázku.

Informace o formátování nainstalovaného úložiště na N15D najdete v části 5-6-6. Formátovat úložiště (strana 34)

11

2-6-1. Instalace HDD

【TIP 1】 N15D podporuje 2,5 ”pevný disk SATA a jednotku SSD (SSD)

2-6-2. Formát HDD

※ Viz 5-6-6. Formátovat úložiště (strana 34)

2-7. N15D zakoupen s nainstalovaným interním úložištěm.

Zkontrolujte, zda je úložiště formátováno nebo ne. Pokud úložiště není naformátováno, zformátujte jej podle pokynů 5-6-6. Formátovat úložiště (strana 34)

2-8. Dva (2) prostory místního úložiště N15D

Hudba DB

HDD

Prohlížeč

Místní úložiště bude rozděleno do dvou prostor. Jeden je pro oblast Music DB, druhý je pro oblast Prohlížeče.

V prohlížeči není oblast MusicDB vidět.

2-9. K použití N15D jsou potřeba další zařízení

PC, router, kabelový LAN kabel, zesilovač, reproduktor, ovládání zařízení jako chytrý telefon nebo tablet PC

12

3. Připojení

3-1. Připojení k použití N15D jako USB převodníku digitálního signálu na analogový (DAC)

K přehrávání souboru DSD prostřednictvím počítače potřebujete kabel USB, software ovladače USB Audio 2.0 a speciální software (přehrávač), jako je Foobar2000

13

3-2. Připojení k použití N15D jako síťového adaptéru pro stávající zesilovač nebo DAC

Potřebujete síťová zařízení, jako je router, síťový kabel, USB WiFi dongle (pokud chcete používat bezdrátovou síť), mobilní zařízení pro dálkové ovládání a aplikace Music X

14

4. Zapněte a spusťte

4-1. Při použití N15D jako USB převodníku digitálního signálu na analogový (DAC)

- Nainstalujte software ovladače USB Audio 2.0 do počítače se systémem Windows (Viz 2-3 na straně 9)

② Nainstalujte si speciální software (přehrávač), například foobar2000, pokud chcete ve svém počítači přehrávat soubor DSD (viz 2-4 na straně 11)

③ Připojte N15D (USB Audio IN) a počítač (port USB Host) pomocí kabelu USB ④ Zbývající postupy budou snadno pochopitelné

4-2. Při použití N15D jako úložiště hudby/přehrávače, síťového adaptéru pro stávající zesilovač nebo DAC

- Potřebujete kabelový LAN kabel, router, mobilní zařízení jako chytrý telefon, aplikaci Music X NEO, (WiFi USB dongle, pokud chcete používat bezdrátovou LAN)

- Aplikace Music X je k dispozici v obchodech Google Play a Apple App Store

① Nainstalujte si aplikaci Music X do svého mobilního zařízení

② Připojte kabel LAN k routeru N15D a routeru

※ Pro kabelové připojení LAN je jako výchozí nastaveno DHCP (Auto IP)

- Zkontrolujte, zda je vaše mobilní zařízení připojeno ke směrovači, ke kterému je připojen N15D

④ Zapněte N15D, poté se automaticky připojí ke kabelové síti. App Zkuste spustit aplikaci Music X přibližně po 40 sekundách až jedné (1) minutě

⑥ Aplikace Music X správně detekuje N15D.

⑦ Nyní můžete v NASTAVENÍ provádět nastavení, jak chcete, a užívat si ho

<UPOZORNĚNÍ> Jak se připojit přes bezdrátovou síť LAN

※ Musíte připravit USB WiFi dongle, který dodává výrobce N15D

- Nejprve by měl být N15D připojen k síti prostřednictvím kabelové sítě LAN

② Vložte WiFi USB dongle do hostitelského portu USB N15D ③ Přejděte na NASTAVENÍ> Síť> Nastavení bezdrátového připojení>

④ K dispozici bude Scan AP List a Set AP Manually

⑤ Zbývající postupy budou snadno pochopitelné, protože vás provede aplikace Music X NEO. ※ Podrobnější vysvětlení viz 5-3-1. Síť (Nastavení) na straně 20

15

5. NASTAVENÍ

※ Je detekován N15D	※ Domovská obrazovka

① Spusťte aplikaci MusicX NEO a proveďte nastavení na

ZALOŽIT

② Kliknutím na 'Nastavení' přejděte do Nastavení

Existuje 10 položek, jako je Music DB, CD Ripping, Audio, Network, Network Service, Internet Service, System, Time, Firmware and License.

③ Kliknutím na 'Music DB' otevřete seznam položek Music DB jako níže

5-1. Hudba DB

5-1-1. Zobrazovací mód

Kliknutím na nabídku Stav středního horního zobrazení (nyní zobrazený stav je „Alba: 22“) se otevře 9 možností, jak podle libosti vypsat obsah v Music DB.

16

5-1-2. Pohled na obálku

Kliknutím na 'Cover Cover' se zobrazí seznam s malým nebo velkým přebalem.

5-1-3. Zatížení

Čísla seznamu můžete nastavit pomocí nabídky „Načíst“

5-1-4. Seřadit

Pořadí řazení žánrů, alb, skladeb ... můžete změnit pomocí 3 (tří) režimů, jako je čas importu (výchozí), abecední pořadí (A ~ Z) nebo obrácené abecední pořadí (Z ~ A) kliknutím na nabídku 'SORT' opakovaně.

17

5-1-5. Vyhledávání

Klikněte na nabídku „Hledat“ a zadejte řetězce, které chcete prohledat.

Poté můžete vidět všechny seznamy, které mají vyhledávací řetězce.

5-1-6. Vybrat vše

Klikněte na nabídku „Vybrat vše“, vyberou se všechna uvedená alba a skladby.

Poté můžete vybrané seznamy spravovat jako Play, Replaygain.

5-1-7. Znovu přehrát

Kliknutím na nabídku „Replaygain“ získáte hodnotu Replaygain pro každou skladbu.

18

5-2. Zvuk

Kliknutím na 'Zvuk' otevřete položky nastavení pro Zvuk.

K dispozici je osm (8) položek, jako je Max Volume, DSD Native, Digital Out Volume, Digital Out, Gapless Play, MQA Playback, Replaygain, Limit Sample rate in Audio Convert

5-2-1. DSD nativní

- DSD Native ON (výchozí): Při přehrávání souboru DSD signál zhasne pouze přes analogový výstup N15D.

- DSD Native OFF: Při přehrávání souboru DSD signál (PCM) zhasne jak přes analogový výstup, tak i digitální výstup.

5-2-2. Hlasitost digitálního výstupu

Můžete vybrat Digital Out Volume jako 'Variable' nebo 'Fixed' Default je 'Variable'

- Proměnná: Hlasitost můžete ovládat pomocí N15D

- Opraveno: Hlasitost nemůžete ovládat pomocí N15D

19

5-2-3. Digitální výstup

Můžete si vybrat jednu ze čtyř (4) možností, jako je Pass-Through, 48Khz, 96Khz a 192Khz.

- Průchod: Původní rozlišení (Frekvence)

- 48 kHz: Max. Frekvence 48 kHz

- 96 kHz: Max. Frekvence 96 kHz

- 192Khz: Max. Frekvence 192KHz

※ Výchozí: 96Khz

5-2-4. Gapless Play

N15D podporuje funkci přehrávání bez mezer pouze pro soubory MP3, WAV, FLAC a DSD.

※ Výchozí: ZAPNUTO

Supported Podporovány jsou pouze soubory MP3 kódované LAME

Function Funkce přehrávání bez mezer funguje správně pouze v režimech „Opakovat vše“ a „Normální“. Například v režimu „Shuffle“ není podporováno přehrávání bez mezer

5-3 Síť

5-3-1. Nastavení sítě)

- Kliknutím na 'Síť' otevřete možnost nastavení sítě jako vlevo.

② Kliknutím na 'Síť' na pravém obrázku otevřete možnost 'Žádný', 'Kabelový' nebo 'Bezdrátový' jako na obrázku níže.

20

As Vyberte požadovanou možnost Kabelové nebo Bezdrátové

- Kliknutím na šipku vlevo nahoře se vrátíte na předchozí obrazovku

⑤ Kliknutím na 'Wired Setup' provedete nastavení pro Wired LAN

5-3-1-1. Drátové nastavení

5-3-1-1-1. DHCP (Auto IP)

① Klikněte na 'DHCP (Auto IP) a klikněte na OK (nemusíte zadávat žádnou hodnotu)

② Vyskakovací okno se zobrazí jako níže

③ Připojeno!

- Vyberte „cocktailAudio N15D“ a můžete spustit aplikaci Music X NEO s N15D

21

5-3-1-1-2. Statická IP adresa

① Klikněte na Static IP

- Zadejte hodnoty jako; IP adresa, maska ​​podsítě atd.

③ Vyberte OK

5-3-1-2. Bezdrátové nastavení

5-3-1-2-1. Otevřete SSID

① Klikněte na 'Skenovat seznam AP'

② Vyberte požadovaný přístupový bod

- Zadejte heslo'

④ Kliknutím na OK se připojíte

22

5-3-1-2-2. Skrytý SSID

① Vyberte 'Nastavit AP ručně'

② Zadejte název přístupového bodu a klikněte na OK

③ Budete vyzváni k zadání hesla

④ Zadejte heslo pro připojení

5-3-1-2-3. Funkce roamingu opakovače WiFi

V případě, že síla signálu připojeného AP klesne na -45 dB, bude N15D připojen k AP, který má stejný SSID a lepší sílu signálu, pokud je detekován

5-3-2. Informace o síti

Vyberte Informace o síti a zkontrolujte informace o síti, jako je levý obrázek.

5-3-3. Informace o bezdrátové síti

Výběrem možnosti Bezdrátové zkontrolujete sílu signálu bezdrátové sítě LAN

23

5-3-4. Wake On LAN

Pokud je funkce Wake ON LAN nastavena na ON, lze N15D zapnout ON signálem zvenčí přes síť.

※ Výchozí: VYPNUTO

<UPOZORNĚNÍ> V případě, že je funkce Wake ON LAN (WOL) nastavena na ON, LED napájení N15D na přední straně zůstane po vypnutí vzdálenou aplikací modrá. Pokud je WOL nastaven jako VYPNUTO, LED napájení bude blikat, když jej vypnete vzdálenou aplikací.

5-4. Síťová služba

Klikněte na 'Síťová služba'. Existuje několik položek, jako je Samba Server, UPnP Server a FTP Server a Shareplay (Airplay). Každou funkci můžete nastavit níže.

24

5-4-1. Server Samba

Pokud chcete zobrazit složky na pevném disku N15D prostřednictvím počítače připojeného k síti, můžete nastavit následující:

- Nastavte 'Samba Server' na ON (※ Výchozí: OFF)

② Klikněte na 'Host Name' a 'Workgroup'

③ Zadejte název hostitele (výchozí: N15D) a název pracovní skupiny (cocktailAudio) a potvrďte tlačítkem OK

- Jak zobrazit složky pevného disku N15D na obrazovce počítače (na základě okna 7)

- Klikněte na ikonu 'START' vlevo/dole na monitoru.

② Vyberte „Počítač“ a klikněte na něj.

③ Může se zobrazit „Síť“

④ Klikněte na 'Síť', pak se vám mohou zobrazit všechny servery (Výchozí název hostitele N15D je N15D) připojené k místní síti.

⑤ Vyberte 'N15D' a klikněte na něj.

⑥ Můžete vidět dvě složky, LocalStorages a MusicDB.

- UPOZORNĚNÍ: NESMÍTE přistupovat ke složce MusicDB související s databází. Pokud něco odstraníte nebo upravíte uvnitř složky, způsobí to MusicDB vážné potíže.

25

5-4-2. Síťové sdílení (klient Samba)

N15D a úložná zařízení můžete připojit do stejné sítě. Pokud chcete streamovat soubor na vzdálených zařízeních a přehrávat jej pomocí N15D, musíte nejprve provést „sdílení v síti“, jak je uvedeno níže.

① Přejděte do Prohlížeče a klikněte na 'NET', když je povolena síť

② Kliknutím na ikonu nabídky vpravo/nahoře otevřete obrazovku „Přidat sdílení“ jako níže

③ Klikněte na 'Pracovat ....

Server jako níže.

> 'získáte Workgroup a

④ Vyberte požadovanou pracovní skupinu a server

26

Shared Kliknutím na 'Sdílet .......>' získáte sdílenou složku

⑥ Vyberte sdílenou složku (například Uživatelé) a potvrďte tlačítkem OK

⑦ Sdílená složka, uživatelé jsou přidáni úplně jako levý obrázek.

5-4-3. Webový server

S funkcí webového serveru N15D můžete využívat následující funkce:

- Přidejte obal alba ke všem albům uloženým v N15D Music DB přes internet.

- Upravte informace o tagu ID3 pro každou skladbu

- Hrajte a ovládejte N15D prostřednictvím webového rozhraní nainstalovaného ve vašem počítači

- Vytvářejte seznamy skladeb se skladbami uloženými v Music DB N15D

- Viz '5-4-3-2. Jak spustit WebInterface '(na straně 28)

27

5-4-3-1. Jak povolit webový server

Klikněte na 'Web Server' a nastavte jej na ON

5-4-3-2. Jak spustit WebInterface

- IP adresu svého N15D můžete získat z Network Info (SETUP / Network / Network Info)

② Zadejte IP adresu do okna adresy ve webovém prohlížeči vašeho PC

Obrazovka webového prohlížeče na vašem PC

28

Hlavní obrazovka webového rozhraní

<UPOZORNĚNÍ> Klikněte prosím na položky označené čtyřúhelníkem. Poté se vám mohou zobrazit různé funkce

5-4-4. Server UPnP

Pokud máte zařízení (jako PC), které podporuje klientský protokol UPnP, můžete přehrávat hudbu uloženou v N15D Music DB prostřednictvím zařízení UPnP.

※ Výchozí: ZAPNUTO

29

5-4-5. FTP server

① Chcete -li používat funkci serveru FTP, vyberte FTP server a nastavte jej na ZAPNUTÝ

- Uživatelské jméno je pevně stanoveno jako „Host“

- Výchozí heslo je 0000

Níže si můžete změnit heslo, pokud si budete přát.

New Zadejte nové heslo a potvrďte OK

【TIP】 Můžete použít software FTP jako „File Zilla“

5-4-6. Shareplay (Airplay)

V případě potřeby můžete funkci Airplay nastavit na VYPNUTO

※ Výchozí: ZAPNUTO

30

5-5. Internetová služba

N15D integroval do svého softwaru online hudební služby. Můžete tedy hrát Qobuz, TIDAL, Deezer a Asible Internet Radio/Podcast s N15D přímo, pokud si tyto služby objednáte a správně sem zadáte jejich uživatelské jméno a heslo. For Předplatné internetového rádia/podcastu není třeba předplatit

5-6. Systém

Kliknutím na 'Systém' provedete nastavení pro různé funkce, například vlevo

31

5-6-1. Jazyk OSD (On Screen Display)

Vyberte jazyk, který chcete použít

5-6-2. Automatické přehrávání

Když je zapnuto napájení, funkce Auto Play umožňuje N15D spustit a začít automaticky přehrávat skladbu ve složce Auto Play v Playlistu na domovské obrazovce.

Vyberte Auto Play a potvrďte tlačítkem OK. Můžete jej nastavit na ZAPNUTO nebo VYPNUTO. (※ Výchozí: VYPNUTO)

Jak vložit skladby do složky Auto Play

① Přejděte do „Seznamů skladeb“ a zobrazte „Automatické přehrávání“

To Otevřete kliknutím na 'Auto Play'

③ Klikněte na 'Bar Menu' vpravo/nahoře

④ Vyberte 'Přidat nové skladby'

⑤ Aplikace Music X NOE vás provede dokončením.

32

5-6-3. Pokračovat v přehrávání

Při spuštění N15D automaticky obnoví přehrávání hudby v Music DB, Browser nebo i-Radio od místa, kde byla naposledy zastavena.

Vyberte Obnovit přehrávání a nastavte jej na „ZAPNUTO“ nebo „VYPNUTO“

※ Výchozí nastavení je VYPNUTO

【 SPROPITNÉ 】

※ Tato funkce NEPracuje v případě, že je aktivována funkce „Alarm“ nebo „Auto Play“.

Priority Priorita funkce: Funkce alarmu ----A Funkce Auto Play -----A Funkce Resume Play

5-6-4. Obnovení továrního nastavení

Chcete -li obnovit změněné hodnoty nastavení, spusťte jej kliknutím na „Obnovit tovární nastavení“.

5-6-5. Režim spánku pevného disku

Tímto nastavením můžete N15D HDD přepnout do režimu spánku. Existuje pět (5) možností, jako je VYPNUTO, 10 minut, 20 minut, 30 minut a 1 hodina. Během zvoleného času, pokud není přístup k HDD, přejde HDD do režimu spánku.

- Probuzení N15D z režimu spánku pevného disku trvá 3 ~ 4 sekundy. Během této doby bude reakce N15D na vstupní signál ze vzdálené aplikace zpožděna.

33

5-6-6. Formátovat úložiště

- POZNÁMKA: Funkce formátování HDD N15D nepodporuje více oddílů. Pokud chcete vytvořit dva (2) oddíly na pevném disku, doporučujeme to provést pomocí počítače.

- POZNÁMKA: N15D nabízí funkci také pro formátování interního pevného disku a externích zařízení USB. Postup formátování je pro obě úložiště stejný.

<UPOZORNĚNÍ> Pokud formátujete pevný disk, všechna data na pevném disku budou ztracena

5-6-7. Oprava systému souborů

Pokud máte podezření, že v systému souborů s úložišti je nějaký problém, jako je interní pevný disk nebo připojené úložiště USB, můžete zkusit tuto funkci odstranit nějakou chybu v systému souborů úložišť.

Vyberte opravu systému souborů a klikněte na cílové úložiště.

- Upozornění】 Doporučujeme NEPOUŽÍVAT tuto funkci, pokud systém souborů pevného disku N15D nemá žádné problémy.

5-6-8. Poplach

Na. Můžete nastavit šest (6) nastavení budíku

N15D

① Přejděte na NASTAVENÍ> Systém> Alarm

② Můžete si to nastavit, jak chcete

※ Chcete -li povolit nastavení budíku, nezapomeňte nastavit možnost „Odložit“ na pravou stranu.

34

5-6-9. Automatické vypnutí

N15D se automaticky vypne v zadané datum a čas.

① Klikněte na NASTAVENÍ> Systém> Automatické vypnutí

Time Nastavte čas, jak chcete

③ Potvrďte tlačítkem OK

5-6-10. Nařízení ERP

Podle nařízení ErP bude N15D vypnutý

automaticky po 20 minutách bez jakéhokoli pracovního nebo vstupního signálu, pokud

toto nastavení je ZAPNUTO.

※ Výchozí: VYPNUTO

5-7. Čas

Zde můžete nastavit formát času a čas přes internet nebo ručně.

35

5-7-1. Časový formát

N15D může zobrazovat jeden ze dvou způsobů, AM/PM nebo 24 hodin. Můžete si vybrat jednu z nich

5-7-2. Nastavení času (internet)

Kliknutím na 'Time Set (Internet)' nastavíte časové pásmo přes internet

5-7-3. Nastavený čas (ručně)

Bez síťového (internetového) připojení můžete čas nastavit ručně.

Kliknutím na 'Time Set (Manual)' nastavíte čas ručně.

36

5-8. Firmware

Můžete zkontrolovat aktuální verzi firmwaru, nainstalovat nový firmware a zkontrolovat, zda je na našem firmwarovém serveru k dispozici nový firmware

5-8-1. Současná verze

Můžete najít verzi firmwaru, který je nainstalován ve vašem N15D

5-8-2. Aktualizovat ručně (aktualizace firmwaru ručně)

- Nejprve získejte nový firmware a vložte jej do kořenového adresáře USB flash disku nebo HDD N15D.

② Připojte paměťový klíč USB k hostitelskému portu USB N15D.

③ Přejděte na NASTAVENÍ, klikněte na Firmware a klikněte na 'Aktualizovat ručně'

④ Vyhledejte nový soubor firmwaru pkg a kliknutím na něj spusťte aktualizaci

<VAROVÁNÍ> Během aktualizace firmwaru nevypínejte. Doporučujeme počkat minimálně 5 minut

37

5-8-3. Zkontrolovat nyní nový firmware a aktualizaci po síti

Pokud chcete zkontrolovat, zda má váš N15D nainstalován nejnovější firmware nebo je na firmwarovém serveru k dispozici vyšší verze, klikněte na 'Zkontrolovat nyní nový firmware'

Pokud je na našem serveru k dispozici vyšší verze, budete dotázáni, zda ji chcete nyní aktualizovat.

<VAROVÁNÍ> Aktualizace firmwaru prostřednictvím sítě

Po stažení nového firmwaru bude dokončení aktualizace firmwaru trvat přibližně 3 minuty. Během aktualizace firmwaru se nesmíte vypnout.

6. Použití N15D s aplikací Music X NEO

6-1. Hudba DB

- Pro tuto funkci je třeba nastavit úložiště pro N15D Music DB. Místem pro pevný disk, úložiště USB nebo NAS může být úložiště pro hudbu N15D

DB

6-1-1. Co je to hudební DB N15D

Music DB je databáze hudby načtené do N15D. Music DB můžete vytvářet pomocí funkcí „Importovat do DB“. Můžete upravit informace o tagu každého souboru skladby, jako je název, album, interpret, rok a žánr atd. V jakékoli své hudbě můžete snadno vyhledávat podle názvu, alba, umělce, roku nebo žánru.

38

6-1-2. Jak vytvořit Music DB pro N15D

Storage Připojte úložiště k N15D

② Přejděte na NASTAVENÍ> MusicDB> Úložiště

- Klikněte na úložiště, které chcete nastavit jako úložiště Music DB

④ Připravte hudební skladby na USB, místní pevný disk nebo NAS ⑤ Přejděte do prohlížeče a spusťte funkci „Importovat do DB“

- Místní úložiště bude rozděleno do dvou prostor. Jeden je pro oblast Music DB, druhý je pro oblast Prohlížeče. Oblast MusicDB není v prohlížeči vidět.

- Nejlepší způsob, jak vytvořit N15D Music DB

HDD

Music DB Space

① Zkopírujte hudební soubory na pevný disk pomocí

funkce externího úložiště USB N15D

② Zkopírovanou hudbu zobrazíte v prohlížeči

nainstalován v

N15

Prostor prohlížeče

soubory nebo složky

③ Spusťte funkci „Importovat do DB“

6-1-3. Jak používat aplikaci Music X NEO pro Music DB

Přejděte do Music DB kliknutím na 'Music DB'

39

※ Hlavní obrazovka Music DB

- Alba

Toto je 'Režim zobrazení'

„Režim zobrazení“ můžete změnit kliknutím na „Alba: 12“. Poté můžete vybrat jeden z 9 (devíti) režimů zobrazení.

40

- Ikona nabídky spuštění

Slouží k provádění různých funkcí.

Pokud například kliknete na tuto ikonu, můžete změnit režim zobrazení obalu, přehrávat vybraná alba, načítat soubory MusicDB, třídit, hledat, mazat, exportovat skladby, získat hodnotu Replaygain atd.…

- Trojité tečky

Slouží k otevření rozbalovací nabídky jednotlivých alb nebo skladeb

Existují různé funkce.

Album nebo skladbu můžete přehrát kliknutím na „Vymazat a přehrát“, „Přehrát nyní“, „Přehrát další“ a

41

Informace o albu můžete zobrazit a upravit v nabídce „Informace o albu“.

Přidejte nebo změňte obrázek obalu pomocí různých serverů obalů jako Google, Amazon, Bing, ...

Soubory MusicDB můžete exportovat do úložiště v prohlížeči pomocí nabídky „Exportovat skladby“.

42

- Ikona hlavní nabídky

Tím se vrátíte na obrazovku hlavní nabídky N15D

Pokud připojíte externí USB ODD k N15D a vložíte album CD, bude tato nabídka aktivována. Poté můžete disk CD přehrát nebo zkopírovat album CD.

6-2. Prohlížeč

Vyberte úložiště, kde jsou uloženy skladby, které chcete přehrát

※ Jak přidat 'sdílenou složku' do NET Viz 5-4-2. Síťové sdílení (klient Samba) (na straně 26)

43

※ Hrajte v režimu prohlížeče

- Šipka vlevo

② USB1

③ Panel nabídek

Vraťte se na předchozí obrazovku

Úložiště, které jste vybrali

Toto je pro otevírání souborů 'View Mode' pro zobrazení souborů s přebalem.

A můžete vytvářet nové složky pomocí nabídky „Nová složka“.

44

- Triple Dot

Slouží k otevření vyskakovacího okna nabídky

Existují různé funkce jako 'Přehrát, Převést formát zvuku,

Znovu přehrát, importovat, přejmenovat, odstranit, přesunout, kopírovat.

※ Funkce importu do MusicDB.

Toto je pro vytváření Music DB pro N15D

Složku, podsložku nebo skladby můžete přehrávat kliknutím na „Přehrát podsložku-zapnuto“, „Vymazat a přehrát“, „Přehrát nyní“, „Přehrát další“ a „Přehrát poslední“.

Formát zvukového souboru můžete převést tak, že kliknete na nabídku „Převést zvuk“.

45

Import do funkce MusicDB.

Toto je pro vytváření Music DB pro N15D

- Ikona hlavní nabídky

Tím se vrátíte na obrazovku hlavní nabídky N15D

6-3. Seznamy skladeb

① Kliknutím na 'Playlists' se dostanete na obrazovku Playlist jako vlevo

② Kliknutím na 'Bar Menu' v pravé/horní části vytvoříte seznam skladeb

46

③ Zadejte například název seznamu skladeb a potvrďte tlačítkem OK

④ Poté se „Test Playlist“ zobrazí jako vlevo

⑤ Kliknutím na 'Testovat seznam skladeb' otevřete seznam skladeb níže.

⑥ Chcete -li přidat nové skladby, klikněte na 'Bar Menu' v pravé/horní části

Following Následující postup snadno pochopíte. Myslíme si, že není třeba dalšího vysvětlování.

6 -4. i-Service

6-4-1. Online hudební služby

Pokud si předplatíte TIDAL, Deezer, Qobuz, Napster, HighResAudio a Amazon Music, můžete je hrát přímo s N15D snadno.

- ID uživatele a heslo pro něj musíte nastavit v části „NASTAVENÍ> Internetová služba“.

47

6-4-2. Žádoucí internetové rádio

Můžete si užívat různá internetová rádia, nahrávat je a nahrávat rezervace. For Není nutné předplatné pro internetové internetové rádio a podcast

6-4-2-1. Jak přidat stanice do složky Oblíbené

V seznamu stanic klikněte na nabídku 'Triple dot' na pravém konci a přidejte stanici do složky Favorites

6-4-2-2. Jak nahrávat internetové rádio

① Spusťte přehrávání stanice

② Otevřete „Playing Screen“ a klikněte na ikonu RED color mike.

③ Poté se spustí nahrávání.

Recording Kliknutím na 'REC' spustíte nahrávání

※ Pokud kliknete na ČERVENÉ pole, nahrávání se zastaví.

Recorded Chcete -li zobrazit nahraný soubor, přejděte na Prohlížeč> HDD

⑥ Bude složka „iRadio Recording“

⑦ Zaznamenané soubory budou uloženy ve složce iRadio Recording.

⑧ Pokud kliknete na 3 (tři) body napravo, můžete provádět úpravy zaznamenaného souboru nebo import do databáze atd.

48

6-4-2-3. Jak nastavit 'Záznam rezervace'

- Nejprve vyberte stanici, kterou chcete nahrávat. Nezáleží na žádné složce, jako je složka Oblíbené, Místní stanice, Oblíbené stanice.

② Připravte vybranou stanici k přehrávání.

Procedure Kliknutím na červenou ikonu „Trojúhelník“ na cílové stanici zahájíte postup.

- Kliknutím na 'Sada rezervací' otevřete obrazovku nastavení

Target Zadejte požadované datum a čas a dobu trvání záznamu, jak chcete.

Můžete zkontrolovat, zda je správně nastaven.

Vraťte se na první obrazovku i-rádia a klikněte na 'Rezervovaný seznam záznamů' v horní části pro zobrazení seznamu všech rezervací

- Zobrazení „zaznamenaného souboru“ je stejné jako u funkce „iRadio Recording“ výše.

49

6-5. Vypnout

Klikněte na 'Vypnout': Pro vypnutí N15D

<UPOZORNĚNÍ> V případě, že je funkce Wake ON LAN (WOL) nastavena na ON, LED napájení N15D na přední straně zůstane po vypnutí vzdálenou aplikací modrá. Pokud je WOL nastaven jako VYPNUTO, LED napájení bude blikat, když jej vypnete vzdálenou aplikací.

<UPOZORNĚNÍ> MUSÍTE vypnout nejprve vypínač na dálkové aplikaci, než jej vypnete vypínačem na přední straně. V opačném případě může dojít k poškození úložiště nainstalovaného uvnitř N15D.

50

7. Specifikace

| Jméno modelu | N15D |  |  |  |  |  |  | Poznámky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Host CPU a | CPU: Dvoujádrový ARM Cortex A9 běžící na frekvenci 1,0 GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní paměť: DDR-1066 1 GB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paměť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EMMC 8 GB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úložný prostor | Rozhraní SATA II |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpora 2,5 palce HDD nebo SSD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhraní | Přizpůsobená aplikace pro dálkové ovládání (NOVATRON MusicX) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ovládání webového rozhraní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitální výstup | COAXIAL x 1 |  |  | S/PDIF 75 ohmů RCA, vzorkovací frekvence: až |  |  |  |  |  |
| (Variabilní/fixní) |  |  |  | 24bit/192Khz |  |  |  |  |  |
|  | TOSLINK x 1 |  |  | S/PDIF, vzorkovací frekvence: až 24bit/192Khz |  |  |  |  |  |
| Analogový výstup | RCA (L, R) |  |  | Fixní/variabilní, 4,5 Vrms (max.) |  |  |  |  |  |
|  | Sluchátka |  |  | 6,35 mm Jack, 80 mW při 300 ohmech |  |  |  |  |  |
| Audio vstup | USB audio vstup |  |  | Konektor USB Standard B, USB Audio Class 2.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vstup |  |  |  |  |  |
| Konektivita | USB hostitel |  |  | USB2.0 (5V/1A) x 1 vpředu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | USB3.0 (5V/1A) x 2 vzadu |  |  |  |  |  |
|  | Síť |  |  | Kabelové |  |  | Giga Fast Ethernet |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (10/100/1 000 Mb/s) |  |  |
|  |  |  |  | Bezdrátový |  |  | WiFi USB dongle |  |  |
|  |  |  |  | (Volitelný) |  |  | přes USB Host Port |  |  |
| Kodek/formát | DSD (DSD64, DSD128, DSD256), DXD (24Bit/352,8KHz), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podporováno | HD WAV (24Bit/192KHz), HD FLAC (24Bit/192KHz), APE/CUE, WAV, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MP3, WMA, Ogg Vorbis, PCM, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M3U, PLS atd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Síťové protokoly |  | Server UPnP (DLNA) Server/Klient/Media Renderer, |  |  |  |  |  |  |  |
| Podporováno |  | Server/klient Samba, webový server atd |  |  |  |  |  |  |  |
| Internet | Internetové rádio |  |  |  | Žádoucí |  |  |  |  |
| Služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hudba online |  |  |  | TIDAL, Deezer, Qobuz, Spotify Connect |  |  |  |  |
|  | Služby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdroj energie | 220V - 240V ~ 50/60Hz (* oblast 110V: 100V - 120V ~ 50/60Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimenze | 180 mm (Š) x 180 mm (H) x 45 mm (V) bez patky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osvědčení | CE, FCC, EMI atd |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Specifikaci lze změnit bez upozornění.

51